电路与模拟电子技术实验 实验报告

班级   04022306     姓名  谢宝玛     学号 1120233506    成绩

| 实验三 一阶电路响应的研究 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 实验日期 | 12.6 | 实验分组 | 下午 |
| 桌号 | 12 | 同组同学姓名或编号 | 无 |

- 实验目的

（ 1）学习多级放大电路静态工作点的调试方法。

（ 2）掌握测试多级和负反馈放大电路性能指标的基本方法。

（ 3）加深了解负反馈对放大电路性能的影响。

二、实验仪器和设备

（ 1）直流电源 （2）万用表 （3）信号发生器

（ 4）交流毫伏表 （5）示波器

（ 6）面包板 （7）三极管、电阻、电容、电位器

三、实验内容与要求

（一）、调整和测试两级放大电路的静态工作点

1, 仿真电路

- 实验电路

- 表格

|  | - UB1 | - UE1 | - UC1 | - UB2 | - UE2 | - UC2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 测量值 | - 2.57V | - 2.08V | - 10V | - 4.76V | - 4.12V | - 7.87V |

- 测量无反馈时，两级放大电路的电压放大倍数 和通频带 。

- A、测量两级放大电路的开环放大倍数

- 仿真电路

- 示波器波形

- 实验电路

- 交流毫伏表结果

- Ui=2mv

- Uo=1.26V

- Au=Uo/Ui=530

- B、测量两级放大电路的通频带

- 仿真电路

- Fh=120kHz

- Fl=85Hz

- Fbw=Fh-Fl=119.015kHz

- （三），测量负反馈放大电路的 和通频带 。

- A、测量两级放大电路的开环放大倍数

- 仿真电路

- 示波器波形

- 交流毫伏表结果

- Ui=5mV

- Uo=210mV

- Au=Uo/Ui=42

- B、测量两级放大电路的通频带

- 仿真电路

- Fh=3.26MHz

- Fl=17.7Hz

- Fbw=Fh-Fl=3.26MHz

实验表格

|  | 测量值（电压为有效值） |  |  |  | 计算值 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 无反馈 | Us | Uo | Fh | Fl | Au |
|  | 2mV | 1.26V | 120kHz | 85Hz | 530 |
| 有反馈 | Usf | Uof | Fhf | Flf | Auf |
|  | 2mV | 210mV | 3.26MHz | 17.7Hz | 42 |

四、实验总结、收获体会和建议（包括实验出现的问题及处理方法）

1，出现的问题：接线太多，出现故障排查困难

2，处理方法：少接线。

- 思考题

（1）分析电压串联负反馈对电路性能的影响。

- 1，电压负反馈的重要作用是稳定输出电压，

- 2，电压串联负反馈电路可作为压控电压源（电压放大电路）。

- 3，电压串联负反馈会显著提高电路的输入阻抗。

- 4，负反馈拓宽了电路的频率响应带宽